Cp vom „echten Savonius“

Hallo Andreas,

Savonius selbst hat ja durchaus diverse Formen durchgespielt. Das kannst du in Sigurd Savonius: The wing-rotor in theory and practice Helsingfors, 1926 http://www.prh.fi/stc/attachme..._kirja.pdf nachlesen. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, welchen genau du meinst. 
Ich fasse mal die Ergebnisse aus dem Sandia Labs Forschungsbericht R.E. Sheldahl, B.F. Blackwell, L.V. Feltz: Wind Tunnel Performance Data for Two- and Three-Bucket Savonius Rotors. J. Energy (United States), Vol. 2, 1978, S. 160-164 http://www.wrapwind.com/download/vawt/760131.pdf zusammen. Die Maße zu den einzelnen Konfigurationen müssten eigentlich gegeben sein. 

Ohne Überlappung wurde ein CP von 0.22 erreicht (Figure 14) 
Bei einer Überlappung von 10% erreichte man einen CP bis zu 0.28 (Figure 19) 
Bei den Experimenten mit drei Schaufeln kam man zu einem CP von (nur) bis zu 0.17 (Figure 29) 

Im Fazit werfen die Forscher die These auf, dass der Wirkungsgrad zudem für schmale Rotoren besser ist. 

In M. A. Kamoji et al.: Experimental investigations on single stage modified Savonius rotor. Applied Energy, Vol. 86, 2009, S. 1064-1073 http://dspace.library.iitb.ac....1/5683.pdf werden vergleichbare aber niedrigere Werte erreicht. (Table 5). 

Die Untersuchung eines helixförmigen Savonius in M.A. Kamoji et al.: Performance tests on helical Savonius rotors. Renewable Energy, Vol. 34, 2009, S. 521-529 http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.renene.2008.06.002 erbrachte einen maximalen CP von 0.20 (Table 5) 

Gruß 
XXLRay

22.01.2014